### 1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE

### 1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

| D. Lgs. 17/2010 | DOMANDE | SI | NO | NON APPL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. Materiali e prodotti | I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti utilizzati od originati durante la sua utilizzazione presentano rischi per la sicurezza e la salute delle persone? |  |  |  | In caso affermativo è necessario avere informazioni sulla natura (tossicità, nocività) dei prodotti utilizzati e/o originati durante l’uso della macchina |
|  | La macchina è progettata e costruita in modo da prevenire i rischi dovuti al riempimento, all’utilizzazione, al recupero e all’evacuazione dei fluidi utilizzati? |  |  |  |  |
| 1.1.4. Illuminazione | La macchina è fornita di un’illuminazione incorporata adeguata alle operazioni laddove, malgrado un’illuminazione ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi? |  |  |  |  |
|  | La macchina è progettata e costruita in modo che non vi siano zone d'ombra che possano causare disturbo, né fastidiosi abbagliamenti, né effetti stroboscopici pericolosi sugli elementi mobili dovuti all'illuminazione? |  |  |  |  |
|  | Gli organi interni che devono essere ispezionati e regolati frequentemente sono muniti di opportuni dispositivi di illuminazione (lo stesso dicasi per le zone di manutenzione)? |  |  |  |  |
| 1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione | La macchina può essere movimentata e trasportata in modo sicuro? |  |  |  |  |
|  | La macchina può essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti? |  |  |  |  |
|  | Durante il trasporto della macchina e/o dei suoi elementi, c’è la possibilità che si verifichino spostamenti intempestivi e/o pericoli dovuti all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni? |  |  |  |  |
|  | Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi è munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento? |  |  |  |  |
|  | Nel caso di spostamento meccanizzato, la macchina è progettata in modo tale da consentire il fissaggio degli accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento? |  |  |  |  |
|  | Nel caso di spostamento a mano, la macchina è di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi facilmente? |  |  |  |  |
|  | Nel caso in cui macchina o uno dei suoi elementi debba essere spostato a mano, questi risultano facilmente spostabili? |  |  |  |  |
|  | Nel caso in cui la macchina o uno dei suoi elementi debba essere spostato a mano, questi sono muniti di dispositivi di presa che ne consentano la movimentazione in modo sicuro? |  |  |  |  |
| 1.1.6. Ergonomia | Nelle condizioni d'uso previste si offre lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore? |  |  |  | Richiesta integrativa di chiarimento. Riferirsi ad esempio alle operazioni di manutenzione di parti |
|  | Nelle condizioni d'uso previste si evita un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina? |  |  |  |  |
|  | Nelle condizioni d'uso previste si evita un controllo che richiede una concentrazione prolungata? |  |  |  |  |
|  | Nelle condizioni d'uso previste si adatta l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore? |  |  |  |  |
| 1.1.7. Posti di lavoro | Il posto di lavoro è progettato e costruito in modo da evitare ogni rischio derivante dalla mancanza di ossigeno o dalla produzione dei gas di scarico? |  |  |  |  |
|  | Nel caso in cui la macchina sia destinata ad essere utilizzata in un ambiente pericoloso che presenta rischi per la salute e la sicurezza dell'operatore o se la macchina stessa genera un ambiente pericoloso sono previsti i mezzi adeguati ad assicurare che l'operatore lavori in buone condizioni e che sia protetto da ogni pericolo prevedibile? |  |  |  |  |

### 1.2. SISTEMI DI COMANDO

| D. Lgs. 17/2010 | DOMANDE | SI | NO | NON APPL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando | I sistemi di comando sono progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose? |  |  |  |  |
|  | I sistemi di comando sono progettati e costruiti in modo tale che resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni? |  |  |  |  |
|  | I sistemi di comando sono progettati e costruiti in modo tale che un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose? |  |  |  |  |
|  | I sistemi di comando sono progettati e costruiti in modo tale che errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose? |  |  |  |  |
|  | I sistemi di comando sono progettati e costruiti in modo tale che errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose? |  |  |  |  |
|  | Sono previsti sistemi per evitare che la macchina non si avvii in modo inatteso? |  |  |  |  |
|  | Sono previsti sistemi per evitare che i parametri della macchina cambino in modo incontrollato? |  |  |  |  |
|  | Sono previsti sistemi per evitare che non sia impedito l'arresto della macchina se l'ordine di arresto è già stato dato? |  |  |  |  |
|  | Sono previsti sistemi per evitare che nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina possa cadere o essere espulso? |  |  |  |  |
|  | Sono previsti sistemi per evitare che l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non possa essere impedito? |  |  |  |  |
| 1.2.2. Dispositivi di comando | I dispositivi di comando sono chiaramente visibili e individuabili? |  |  |  |  |
|  | I dispositivi di comando sono disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida? |  |  |  |  |
|  | I dispositivi di comando sono progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia coerente con l'azione del comando? |  |  |  |  |
|  | I dispositivi di comando sono situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni dispositivi di comando, come un arresto di emergenza o una pulsantiera pensile? |  |  |  | Richiesta integrativa di chiarimento. E’ stata verificata in base ad una analisi di rischio dedicata l’adeguatezza in numero e posizionamento degli arresti di emergenza? |
|  | I dispositivi di comando sono sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari? |  |  |  |  |
|  | I dispositivi di comando sono progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un pericolo, possa avvenire soltanto in seguito ad un'azione deliberata? |  |  |  |  |
|  | I dispositivi di comando sono fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili? |  |  |  |  |
|  | Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione non è univoca, l'azione comandata è chiaramente indicata? |  |  |  |  |
|  | La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto sono compatibili con l'azione comandata? |  |  |  |  |
|  | La macchina è munita di indicatori necessari per un funzionamento sicuro? |  |  |  |  |
|  | Dal posto di comando l'operatore può leggere i suddetti indicatori? |  |  |  |  |
|  | Da ogni posto di comando l'operatore è in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose? |  |  |  |  |
|  | Il sistema di comando è progettato e costruito in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa? |  |  |  |  |
|  | Qualora nessuna di tali possibilità sia applicabile, prima dell'avviamento della macchina è presente un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo? |  |  |  |  |
|  | La persona esposta ha il tempo di abbandonare la zona pericolosa o impedire l'avviamento? |  |  |  |  |
|  | Se necessario, sono previsti mezzi per assicurarsi che la macchina possa essere comandata solo dai posti di comando situati in una o più zone o posti prestabiliti? |  |  |  |  |
|  | Quando vi sono più posti di comando, il sistema di comando è progettato in modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile l'uso degli altri, ad eccezione dei comandi di arresto e degli arresti di emergenza? |  |  |  |  |
|  | Quando la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno di essi dispone di tutti i dispositivi di comando necessari, senza ostacolare né mettere in situazione pericolosa mutuamente gli operatori? |  |  |  |  |
| 1.2.3. Avviamento | L'avviamento della macchina avviene soltanto tramite un'azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine? |  |  |  |  |
|  | La rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine, avviene soltanto tramite un'azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine? |  |  |  |  |
|  | L'effettuazione di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento avviene soltanto tramite un'azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine? |  |  |  |  |
|  | Se la macchina è munita di vari dispositivi di comando dell'avviamento e gli operatori possono pertanto mettersi mutuamente in pericolo, sono installati dispositivi supplementari per eliminare tali rischi? |  |  |  |  |
|  | Sono presenti opportuni dispositivi per garantire che l'avviamento e/o l'arresto siano eseguite nell'ordine corretto? |  |  |  |  |
| 1.2.4. Arresto 1.2.4.1. Arresto normale | La macchina è munita di un dispositivo di comando che consente l'arresto generale in condizioni di sicurezza? |  |  |  |  |
|  | Ogni posto di lavoro è munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse, in modo che la macchina sia portata in condizioni di sicurezza? |  |  |  |  |
|  | Ottenuto l'arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, è possibile interrompere l'alimentazione dei relativi azionatori? |  |  |  |  |
| 1.2.4.2. Arresto operativo | Se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto è monitorata e mantenuta? |  |  |  |  |
| 1.2.4.3. Arresto di emergenza | La macchina è munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo? |  |  |  | Richiesta integrativa di chiarimento. Sono esenti da questo obbligo: - le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede, - le macchine portatili tenute e/o condotte a mano. |
|  | Il dispositivo di arresto di emergenza comprende dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili? |  |  |  |  |
|  | Il dispositivo di arresto di emergenza provoca l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari? |  |  |  |  |
|  | Quando si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine è mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco? |  |  |  |  |
|  | Lo sblocco del dispositivo è possibile soltanto con una apposita manovra (non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione)? |  |  |  |  |
|  | La funzione di arresto di emergenza è sempre disponibile e operativa a prescindere dalla modalità di funzionamento? |  |  |  |  |
| 1.2.4.4. Assemblaggi di macchine | Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati, le macchine sono progettate e costruite in modo tale che i comandi di arresto, compresi i dispositivi di arresto di emergenza, possano bloccare non soltanto le macchine stesse ma anche tutte le attrezzature collegate, qualora il loro mantenimento in funzione possa costituire un pericolo? |  |  |  |  |
| 1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento | Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o di funzionamento che necessitano di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa è munita di un selettore di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione? |  |  |  |  |
|  | A ciascuna posizione del selettore, che deve essere chiaramente individuabile, corrisponde un solo modo di comando o di funzionamento? |  |  |  |  |
|  | Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento simultaneamente: |  |  |  |  |
|  | - esclude tutti gli altri modi di comando o di funzionamento? |  |  |  |  |
|  | - autorizza l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano di un'azione continuata? |  |  |  |  |
|  | - autorizza l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze? |  |  |  |  |
|  | - impedisce qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un'azione volontaria o involontaria sui sensori della macchina? |  |  |  |  |
|  | Se queste quattro condizioni non sono soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di comando o di funzionamento attiva altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura? |  |  |  |  |
|  | Al posto di manovra l'operatore ha la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce? |  |  |  |  |
| 1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia | Anche in caso di guasto del circuito di alimentazione di energia la macchina non si avvia in modo inatteso? |  |  |  |  |
|  | Anche in caso di guasto del circuito di alimentazione di energia i parametri della macchina non cambiano in modo incontrollato, quando tale cambiamento può portare a situazioni pericolose? |  |  |  |  |
|  | Anche in caso di guasto del circuito di alimentazione di energia è attuato l'arresto della macchina se l'ordine di arresto è già stato dato? |  |  |  |  |
|  | Anche in caso di guasto del circuito di alimentazione di energia esistono dispositivi per evitare che elementi mobili della macchina o pezzi trattenuti dalla macchina cadano o vengano espulsi? |  |  |  |  |
|  | Anche in caso di guasto del circuito di alimentazione di energia è possibile l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo? |  |  |  |  |
|  | Anche in caso di guasto del circuito di alimentazione di energia i dispositivi di protezione sono pienamente efficaci? |  |  |  |  |

### 1.3. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI

| D. Lgs. 17/2010 | DOMANDE | SI | NO | NON APPL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. Rischio di perdita di stabilità | La macchina ha una stabilità tale da evitare il rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e tutte le altre azioni che interessano la macchina? |  |  |  |  |
|  | Se la forma stessa della macchina o la sua installazione prevista non garantiscono sufficiente stabilità, sono previsti appositi mezzi di fissaggio? |  |  |  |  |
| 1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento | Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, resistono agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione? |  |  |  |  |
|  | I materiali utilizzati presentano caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione? |  |  |  | Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione |
|  | Gli elementi a rischio di disintegrazione o di rottura sono montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose? |  |  |  |  |
|  | Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, sopportano le sollecitazioni interne ed esterne previste? |  |  |  |  |
|  | Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione sono solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi? |  |  |  |  |
|  | In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile ha raggiunto le sue normali condizioni di lavoro? |  |  |  |  |
|  | In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale) il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile sono coordinati? |  |  |  |  |
| 1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti o materiali | Sono prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti o materiali? |  |  |  |  |
| 1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli | Gli elementi accessibili della macchina sono privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possono causare lesioni? |  |  |  |  |
| 1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate | Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina combinata), essa è progettata e costruita in modo che ogni elemento possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri costituiscano un rischio per le persone esposte? |  |  |  | A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto o arrestati individualmente |
| 1.3.6. Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento | Se la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse, è progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile? |  |  |  |  |
| 1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili | Gli elementi mobili della macchina sono progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, sono muniti di ripari o dispositivi di protezione? |  |  |  | Richiesta integrativa di chiarimento. Elencare casistica e soluzioni. |
|  | Sono prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro? |  |  |  |  |
|  | Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, sono previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro? |  |  |  | Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione e la modalità di impiego. |
| 1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili | I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili sono scelti in funzione del tipo di rischio? |  |  |  |  |
|  | Se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono essere resi interamente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore, detti elementi sono muniti di ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione e ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario accedere? |  |  |  |  |
| 1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati | Quando un elemento della macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l'azionamento di dispositivi di comando, è impedita o è tale da non costituire un pericolo? |  |  |  |  |

### 1.4. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

| D. Lgs. 17/2010 | DOMANDE | SI | NO | NON APPL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. Requisiti generali | I ripari e i dispositivi di protezione sono di costruzione robusta? |  |  |  |  |
|  | I ripari e i dispositivi di protezione sono fissati solidamente? |  |  |  |  |
|  | Ai ripari e ai dispositivi di protezione è impedito di creare pericoli supplementari? |  |  |  |  |
|  | I ripari e i dispositivi di protezione sono difficilmente elusi o difficilmente resi inefficaci? |  |  |  |  |
|  | I ripari e i dispositivi di protezione sono situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa? |  |  |  |  |
|  | I ripari e i dispositivi di protezione non limitano più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro? |  |  |  |  |
|  | I ripari e i dispositivi di protezione permettono gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili limitando l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione? |  |  |  |  |
|  | I ripari proteggono dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina? |  |  |  |  |
| 1.4.2. Requisiti particolari per i ripari 1.4.2.1. Ripari fissi | II fissaggio dei ripari fissi è ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio? |  |  |  |  |
|  | I sistemi di fissaggio sono attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi? |  |  |  |  |
|  | I ripari non rimangono al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio? |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. Ripari mobili interbloccati | I ripari mobili interbloccati, per quanto possibile, restano uniti alla macchina quando sono aperti? |  |  |  |  |
|  | I ripari mobili interbloccati sono progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un intervento volontario? |  |  |  |  |
|  | I ripari mobili interbloccati sono associati ad un dispositivo di interblocco che impedisce l'avviamento di funzioni pericolose fin quando non sono chiusi? |  |  |  |  |
|  | I ripari mobili interbloccati sono associati ad un dispositivo di interblocco che dà un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi? |  |  |  |  |
|  | I ripari mobili sono associati ad un dispositivo di bloccaggio del riparo? |  |  |  |  |
|  | I ripari mobili sono associati ad un dispositivo di interblocco che impedisce l'avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il riparo non è chiuso e bloccato? |  |  |  |  |
|  | I ripari mobili sono associati ad un dispositivo di interblocco che tiene il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di lesioni dovuto alle funzioni pericolose della macchina? |  |  |  |  |
|  | I ripari mobili interbloccati sono progettati in modo che la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisce l'avviamento o provoca l'arresto delle funzioni pericolose della macchina? |  |  |  |  |
| 1.4.2.3. Ripari regolabili che limitano l'accesso | I ripari regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione sono regolabili manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione da eseguire? |  |  |  |  |
|  | I ripari regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione sono regolabili facilmente senza l'uso di un attrezzo? |  |  |  |  |
| 1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione | I dispositivi di protezione sono progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore può raggiungerli? |  |  |  |  |
|  | I dispositivi di protezione sono progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento? |  |  |  |  |
|  | I dispositivi di protezione sono progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili? |  |  |  |  |

### 1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI

| D. Lgs. 17/2010 | DOMANDE | SI | NO | NON APPL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. Energia elettrica | La macchina è progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica? |  |  |  | Analizzare anche il recepimento della direttiva 2006/95/CE. |
| 1.5.2. Elettricità statica | La macchina è progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o è munita di mezzi che consentano di scaricarle? |  |  |  | Analizzare anche il recepimento della direttiva 2006/95/CE. |
| 1.5.3. Energie diverse dall'energia elettrica | Se la macchina è alimentata da fonti di energia diverse da quella elettrica, essa è progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare da tali fonti di energia? |  |  |  |  |
| 1.5.4. Errori di montaggio | Gli errori commessi al montaggio/rimontaggio di taluni pezzi che potrebbero essere all'origine di rischi sono resi impossibili dalla progettazione e costruzione degli stessi o mediante indicazioni figuranti sui pezzi e/o sui loro carter? |  |  |  | Se del caso, nelle istruzioni devono figurare informazioni supplementari su tali rischi. |
| 1.5.5. Temperature estreme | Sono prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa? |  |  |  |  |
|  | Sono prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi? |  |  |  |  |
| 1.5.6. Incendio | La macchina è progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati? |  |  |  |  |
| 1.5.7. Esplosione | La macchina è progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati? |  |  |  |  |
|  | La macchina è conforme, per quanto riguarda i rischi di esplosione dovuti all'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva, alle specifiche direttive comunitarie? |  |  |  |  |
| 1.5.8. Rumore | La macchina è progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte? |  |  |  |  |
| 1.5.9. Vibrazioni | La macchina è progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte? |  |  |  |  |
| 1.5.12. Radiazioni laser | I dispositivi laser montati sulla macchina sono progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria? |  |  |  |  |
|  | I dispositivi laser montati sulla macchina sono protetti in modo tale che né le radiazioni utili, né le radiazioni prodotte da riflessione o da diffusione e le radiazioni secondarie possano nuocere alla salute? |  |  |  |  |
|  | I dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati sulla macchina sono tali che le radiazioni laser non creino alcun rischio per la salute? |  |  |  |  |
| 1.5.13. Emissioni di materie e sostanze pericolose | La macchina è progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi di inalazione, ingestione, contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostanze pericolose prodotte? |  |  |  |  |
|  | Se il pericolo non può essere eliminato, la macchina è equipaggiata in modo che le materie e sostanze pericolose possano essere captate, aspirate, precipitate mediante vaporizzazione di acqua, filtrate o trattate con un altro metodo altrettanto efficace? |  |  |  |  |
|  | Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante il normale funzionamento della macchina, i dispositivi di captazione e/o di aspirazione sono situati in modo da produrre il massimo effetto? |  |  |  |  |
| 1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina | La macchina è progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, è dotata di mezzi per chiedere aiuto? |  |  |  |  |
| 1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta | Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone sono progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse? |  |  |  |  |
|  | Se opportuno, dette parti sono dotate di mezzi di presa fissi rispetto all'utilizzatore che gli consentano di mantenere la stabilità? |  |  |  |  |
| 1.5.16. Fulmine | Le macchine che necessitano di protezione dagli effetti del fulmine durante l'uso sono equipaggiate in modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche? |  |  |  |  |

### 1.6. MANUTENZIONE

| D. Lgs. 17/2010 | DOMANDE | SI | NO | NON APPL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1. Manutenzione della macchina | I punti di regolazione e di manutenzione sono situati fuori dalle zone pericolose? |  |  |  | Chiarire le problematiche e la gestione. |
|  | Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina sono eseguibili sulla macchina ferma? |  |  |  | Se per motivi tecnici è impossibile soddisfare una delle precedenti condizioni, bisogna garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza. |
|  | Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, è previsto un dispositivo di connessione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie. |  |  |  |  |
|  | Gli elementi della macchina automatizzata che devono essere sostituiti frequentemente sono facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza? |  |  |  | Richiesta integrativa di chiarimento. Elencare casistica e soluzioni. Riferirsi anche al caso della sostituzione di parti. |
|  | L'accesso a questi elementi consente di svolgere questi compiti con i mezzi tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto? |  |  |  |  |
| 1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione | La macchina è progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione? |  |  |  |  |
| 1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia | La macchina è munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia? |  |  |  |  |
|  | Tali dispositivi sono identificati chiaramente? |  |  |  |  |
|  | Sono bloccabili, qualora la riconnessione presenti un pericolo per le persone? |  |  |  |  |
|  | I dispositivi sono bloccabili nel caso in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni cui ha accesso? |  |  |  | Nel caso di macchine che possono essere alimentate ad energia elettrica mediante una spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina, a patto che l'operatore possa verificare da tutte le posizioni cui ha accesso, che la spina resti disinserita. |
|  | L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina è dissipata senza rischio per le persone? |  |  |  |  |
| 1.6.4. Intervento dell'operatore | La macchina è progettata, costruita ed equipaggiata in modo tale da limitare la necessità d'intervento degli operatori? |  |  |  |  |
|  | L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa essere evitato, è effettuato facilmente e in condizioni di sicurezza? |  |  |  |  |
| 1.6.5. Pulitura delle parti interne | La macchina è progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti interne che hanno contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne? |  |  |  |  |
|  | Nel caso in cui sia impossibile evitare di penetrarvi, la macchina è progettata e costruita in modo da consentire di effettuare la pulitura in condizioni di sicurezza? |  |  |  |  |

### 1.7. INFORMAZIONI

| D. Lgs. 17/2010 | DOMANDE | SI | NO | NON APPL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1. Informazioni e avvertenze sulla macchina | Le informazioni e le avvertenze sulla macchina sono fornite preferibilmente in forma di simboli o pittogrammi facilmente comprensibili? |  |  |  |  |
|  | Qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale è espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate, conformemente al trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina? |  |  |  |  |
|  | Inoltre è corredabile della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori? |  |  |  |  |
| 1.7.1.1. Informazioni e dispositivi di informazione | Le informazioni necessarie alla guida di una macchina sono fornite in forma chiara e facilmente comprensibile? |  |  |  |  |
|  | Le unità di visualizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione interattiva tra operatore e macchina sono di facile comprensione e impiego? |  |  |  |  |
| 1.7.1.2. Dispositivi di allarme | La macchina è attrezzata in modo da emettere un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato in caso di avaria? |  |  |  |  |
|  | Essi sono compresi senza ambiguità e facilmente percepiti? |  |  |  |  |
|  | Sono prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare la costante efficienza di questi dispositivi di avvertenza? |  |  |  |  |
|  | Sono applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti i colori ed i segnali di sicurezza? |  |  |  |  |
| 1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui | Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, sono previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza? |  |  |  |  |
| 1.7.3. Marcatura delle macchine | La macchina reca indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo? |  |  |  |  |
| 1.7.4. Istruzioni | La macchina è accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio? |  |  |  |  |
|  | Le istruzioni che accompagnano la macchina sono "Istruzioni originali" o una “Traduzione delle istruzioni originali”? |  |  |  |  |